Naručitelj: Općina Kloštar Ivanić

Evidencijski broj nabave: 79/2026

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - KOSILICA ZA TRAVNJAKE I PARKOVE

Ponuđeni model / proizvođač / tehničke karakteristike (naznačiti navesti točne karakteristike ponuđenog)

Model:	 ______________________

Proizvođač: __________________

| TRAŽENO |  | PONUĐENO |
| --- | --- | --- |
| NAZIV STAVKE - TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | DA/NE | OPIS (UPISATI VRIJEDNOST) |
| - Godina proizvodnje – novi stroj, minimalno 2025. |  |  |
| - Vrsta kosilice: Okret stroja i košnje u minimalnom neprekinutom krugu u mjestu (zero turn) s kosištem ispod kosilice |  |  |
| - Tehnologija košnje: Stražnje i bočno izbacivanje, malčiranje i noževi za malčiranje |  |  |
| - Vrsta goriva: Benzin |  |  |
| - Snaga motora: 18-23 kW |  |  |
| - Obujam motora: 700-900 cm3 |  |  |
| - Spremnik za gorivo: minimalno 20 litara |  |  |
| - Pokretanje: Elektro |  |  |
| - Prijenos na kotače: Hidrostatski |  |  |
| - Upravljački sustav: Hidraulički s neovisnim polugama za vožnju naprijed – nazad |  |  |
| - Parkirna kočnica: Transmisijska |  |  |
| - Ovjes kotača: Amortizirajući ovjes na prednjim i zadnjim kotačima |  |  |
| - Širina reznog kosišta: 128 do 140 cm |  |  |
| - Konstrukcija reznog kosišta: Debljina minimalno 3 mm |  |  |
| - Pogon reznog kućišta: Minimalno sa dva pogonska remena |  |  |
| - Uključivanje pogona noževa: Elektromagnetno |  |  |
| - Podmazivanje: Mogućnost podmazivanja vretena noževa s gornje strane |  |  |
| - Održavanje: Podizna podna ploča za pristup pogonu reznog kućišta |  |  |
| - Visina košnje: Podesiva, 40-120 mm (Prihvatljive su približne dimenzije) |  |  |
| - Instrumenti: Pokazivač nivoa goriva, brojač radnih sati |  |  |
| - Sjedalo: Srednje visoki naslon s osloncem za ruke |  |  |
| - Zaštita kod prevrtanja: zaštitni okvir, preklopni |  |  |
| - Dužina: Max. 2.300 mm |  |  |
| - Masa kosilice: Max. 550 kg |  |  |
| - Garantni rok: Minimalno 24. mjeseci, bez obzira na broj radnih sati |  |  |
| Upute za rad: na hrvatskom jeziku Obuka i puštanje u rad: Na adresi naručitelja Isporuka: Školska 22, Kloštar Ivanić |  |  |

Napomena: Ponuditelj je dužan za svaku stavku ispuniti „da“ ili „ne“, a za stavke specifikacije koje su određene u min. ili max. vrijednostima ili od-do potrebno je u stupac „Opis“ upisati ponuđenu vrijednost. Nuđeni proizvod mora zadovoljiti sve tražene karakteristike.

DODATNO: 	Gume za pogonske kotače s visokom ripnom dim: 23x10,5-12 	2 kom

Set Hi-lift ravnih noževa za bočno izbacivanje pokošene trave 	1 set

MJESTO I DATUM: _____________________

PONUDITELJ:

_____________________

_____________________

(potpis odgovorne osobe Ponuditelja )